| Согласовано Председатель ПК МАОУ«Байкаловская СОШ» ______________Н.О. Ударцева от 09.01.2018 г. | Утверждаю директор МАОУ «Байкаловская СОШ»____________________ СА. Папулова приказ от 09.01.2018 г. №01 |
| --- | --- |

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная школа»

ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                               По охране труда при работе на овощерезке                                                ИОТ-112-2018.

1. Общие требования безопасности

1.1 К работе и техническому обслуживанию (ремонту) овощерезки допускается персонал, достигший 18 лет, прошедший предварительный, при поступлении на работу, медицинский осмотр, первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку и допущенный к самостоятельной работе.

1.2 Работникам, занятым производственной деятельностью на овощерезке, присваивается 1 квалификационная группа по электробезопасности.

1.3 Опасными производственными факторами, которые могут причинить травму, являются:

- вращающиеся ножи

- электрический ток

- движущиеся части оборудования

1.4 Обслуживающий персонал обязан выполнять работу согласно эксплуатационной инструкции, предоставленной фирмой-разработчиком данного оборудования и технологической инструкцией цеха.

1.5 В процессе работы запрещается отвлекаться от обслуживания овощерезки и позволять посторонним лицам находиться в зоне работающего оборудования.

1.6 Запрещается работать на неисправном оборудовании, при неисправных устройствах защиты.

1.7 Рабочее место содержать в чистоте. Запрещается загромождать площадку около обслуживаемого оборудования посторонними предметами. Все необходимые приспособления должны быть сложены на специально отведенных местах.

1.8 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.9 Соблюдать правила личной гигиены.

1.10 При обнаружении недостатков, препятствующих безопасному выполнению работ, немедленно поставить в известность мастера или инженера-механика и без их разрешения к работе не приступать.

1.11 При выполнении работ обязательно использовать санодежду, спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты.

1.12 Запрещается работать в ювелирных украшениях (кольца, нашейные цепочки, браслеты и т.д.), которые могут застрять или зацепиться за элементы работающего оборудования.

1.13 Лица, нарушающие требования инструкций по охране труда, в зависимости от последствия нарушения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, средства индивидуальной защиты, убрать волосы под плотно прилегающий головной убор, надеть перчатки.

2.2.   Осмотреть рабочую зону, убрать все посторонние предметы.

2.3   Перед началом работы необходимо убедиться в том, что:

- в зоне работы оборудования нет людей

- все защитные экраны и кожухи закрыты

- все шкафы электрооборудования закрыты

- все защитные элементы и приборы управления исправно функционируют, оборудование отключается при нарушении (открытии) защитных элементов. Проверить исправность кнопки «АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ» путем нажатия на нее. Кнопка должна фиксироваться

- все  элементы и детали овощерезки правильно собраны и соответствуют виду обрабатываемого продукта

- обеспечено бесперебойное снабжение электроэнергией, водой и воздухом

- включено управляющее напряжение

2.4 Не включать и не переналаживать элементы управления, контрольные устройства и т.п., если Вы не имеете на это полномочий.

3. Требования безопасности во время работы

3.1 Процесс обработки продукции должен проводиться с соблюдением всех требований технологической инструкции. Изменения технологических параметров могут быть изменены только после согласования с мастером смены или технологом смены.

3.2 Проводить санитарную обработку оборудования и периодическую очистку только специальным инвентарем после полной остановки овощерезки.

3.3 В рабочем режиме запрещается отключать защитные устройства и предохранительные приспособления.

3.4 Все работы по уборке оборудования и замену быстроизнашивающихся частей проводить только при выключенном эл. питании.

3.5 Не допускать работу овощерезки с поврежденными частями: защитными устройствами, крышками, ножами, пультом управления, контрольными лампами и органами управления.

3.6 При неполадках, которые угрожают производственной безопасности, по эксплуатация или безопасности людей,  работы овощерезки должна быть прекращена. Немедленно проинформировать своего непосредственного или вышестоящего руководителя.

3.7 Работу по техническому уходу и ремонтные работы должны производиться только при защищенном и обесточенном состоянии овощерезки.

3.8 Во время проведения каких-либо работ на оборудовании, запрещается доступ к оборудованию всем лицам, которые не участвуют в проведении этих работ.

3.9 Чтобы овощерезка  не оказалась случайно введена в действие при переналадке и ТО:

- отключить главный выключатель и заблокировать его от повторного включения

- нажать аварийный выключатель

- на главный выключатель повесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ»

3.10 Если выполнением ремонтных или др. работ занято несколько человек, то перед каждым запуском оборудования предупреждать о включении громким голосом, убедившись в отсутствии людей и посторонних предметов в рабочих зонах оборудования.

4. Требования безопасности в аварийной ситуации

4.1. При пожаре, стихийном бедствии на предприятии в своих действиях руководствоваться «Инструкцией по противопожарной безопасности».

5. В случае возникновения опасности для человека, или оборудования т.е. при обнаружении неисправности в работе овощерезки (посторонний шум, вибрация, самопроизвольное выключение механизмов овощерезки); при плохом самочувствии оператора, происшествия несчастного случая с Вами или работниками участка; при появления посторонних запахов, задымления, отключения освещения, вентиляции, немедленно остановить работу овощерезки с помощью АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

6. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван, оборудование немедленно отключить.

6.1. Немедленно поставить в известность мастера смены и технический персонал.

6.2. Привод овощерезки должен быть выключен, а электрооборудование аппарата – обесточено.

6.3. После устранения причин, вызвавших аварийную остановку овощерезки, запускать ее следует только с разрешения мастера в присутствии технических специалистов. При запуске следует помнить, что аварийный выключатель блокируется при его применении.

7. Требования безопасности после окончания работы

7.1. Освободить оборудование от продукта.

7.2. Отключить оборудование с пульта управления и обесточить аппарат.

7.3. Все работы по уборке оборудования и замену быстроизнашивающихся частей проводить только при выключенном электропитании.

7.4. При проведении санитарной обработки частей механизмов овощерезка, особое внимание обратить на обработку ножей и частей чаши в их зоне.

7.5. До проведения санитарной обработки необходимо надеть средства индивидуальной защиты: непромокаемую обувь, резиновые перчатки, защитные очки, фартук, нарукавники.

7.6. При проведении санитарной обработки запрещается направлять струю воды под оборудование, на двигатели, выключатели и прочие электрические узлы.

7.7. Запрещается превышать предельные значения и продолжительность контакта в отношении концентрации и температуры средств очистки. Тщательно ополаскивать водой оборудование после применения моющих средств.

7.8. При проведении мойки следить за тем, чтобы вода не попала на электроприборы управления, которые должны быть закрыты от влаги (полиэтиленовая пленка, стрейч).

7.9. После санобработки оборудования, убрать рабочее место.

7.10. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф.

7.11. Вымыть руки теплой водой с мылом.

7.12. Рабочее место после уборки предъявить мастеру

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                               Ответственный за ОТ: заместитель директора по АХЧ ___________________ Чувашева Е.С.